- Specifiche Tecniche n. 08-UNI 2018

- MAGLIETTA POLO

- A MANICHE CORTE

- PER IL PERSONALE

- FEMMINILE E MASCHILE

- MAGLIETTA POLO

- A MANICHE CORTE

- PER IL PERSONALE

- FEMMINILE E MASCHILE

CAPO I - GENERALITA'

- La maglietta polo si compone delle seguenti parti:

-	un corpo;

-	un colletto;

-  	due maniche.

- La maglietta polo  è realizzata in tessuto di colore azzurro, come da campione.

- Le taglie previste sono 9, dalla XS alla 5XL .

CAPO II - DESCRIZIONE

- Corpo

Il corpo è costituito da un davanti ed un dietro.

Sul davanti è presente una apertura verticale profonda cm 16 circa opportunamente guarnita e  munita di tre bottoni a quattro fori in resina tipo madreperla di colore in tono con il manufatto e di tre asole (quella superiore orizzontale, quella centrale e la inferiore verticali).  La pistagna e la contro pistagna sono realizzate con un tessuto a maglia a costa.

Il davanti e il dietro sono uniti ai fianchi con cuciture realizzate con macchina tagliacuci e successiva copertura a due aghi. Alle spalle l’unione è ottenuta tramite una cucitura a tagliacuci successivamente ribattuta con macchina a due aghi. Il fondo del davanti e del dietro sono rifiniti con un orlo alto cm 2,5 circa cucito con macchina a due aghi.

- Colletto

Il colletto è realizzato con la medesima fibra del tessuto base, in maglia a costa di colore azzurro. Lo stesso è unito alla maglietta con una cucitura realizzata con macchina tagliacuci e successivamente ribattuta con macchina a due aghi. Lungo la cucitura di unione del colletto al corpo, nella parte interna, è stata applicata, con cucitura con macchina a due aghi, una fascetta parasudore di colore azzurro.

- Maniche

Le due maniche sono applicate mediante cuciture realizzate con macchina tagliacuci successivamente ribattute con macchina a due aghi con copertura. Su entrambi le maniche è applicato un polsino realizzato in maglia a costa alto 3 cm circa, di colore azzurro. La cucitura di unione del polsino alla manica è realizzata con macchina tagliacuci.

- Cuciture

Tutte le cuciture sono realizzate con filato cucirino di colore in tono con il tessuto.

CAPO III – TESSUTI

  - Tessuto esterno : Scheda Tecnica n. 1

CAPO IV – ETICHETTATURA

All’interno della maglietta polo devono essere riportate su una o più etichette, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;

- Materia prima impiegata;

- Identificazione della taglia

- I simboli grafici di manutenzione, conformi alla norma UNI EN ISO 3758,

CAPO V – MODALITA’ DI CONSEGNA

Ciascuna maglietta polo, accuratamente stirata e piegata,  deve essere inserita in una busta o sacchetto di plastica trasparente, fermato ai lembi liberi con tratto di nastro adesivo.

All’esterno del sacchetto di plastica  dovrà essere riportata la scritta “MAGLIETTA POLO PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE” con caratteri non inferiori a cm 3 di altezza.

Sulla stessa etichetta, o su altra ben visibile dovranno essere riportati:

- Nominativo della ditta

- Codice e denominazione del capo

- Taglia

CAPO VI – REQUISITI TECNICI

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Le materie prime devono rispettare le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e n.1272/2008 del 16 dicembre 2008.

SCHEDA TECNICA N. 1

TESSUTO ESTERNO PER MAGLIETTA POLO

PER IL PERSONALE  FEMMINILE E MASCHILE

| CARATTERISTICHE | REQUISITI | NORMATIVE DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Composizione | 100% COTONE | Reg. UE 1007/2011 |
| Colore | azzurro | - |
| Peso gr/m2 | 185 ± 5% | UNI EN 12127 |
| Armatura | PIQUET |  |
| Titolo | Ne 24/1 ± 10% | UNI 9275 |
| Resistenza alla perforazione | ≥ 200 N | UNI 5421:1983 |
| Solidità colore al sudore Acido Alcalino | ≥4 ≥3 | UNI EN ISO 105 E04 |
| Stabilità dimensionale al lavaggio | ± 6% | UNI EN ISO 5077 e 6330 ciclo 4N asciugatura in piano |
| Solidità della tinta a |  |  |
| Luce artificiale | Degradazione ≥ 5 scala dei blu | UNI EN ISO 105-B02 |
| Lavaggio domestico e commerciale | Degradazione e scarico ≥ 3 | UNI EN ISO 105-C06 |
| Sfregamento a secco ed a umido | Scarico ≥ 3 | UNI EN ISO 105-X12 |

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche