LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO AUTOSTRADALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Allegato 1

DIREZIONE  8°  TRONCO

DIREZIONE  5°  TRONCO

Edizione 2023

SOMMARIO

ALLEGATO 1	3

1	CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI	3

2	VTGM  - ORE NEVE	3

3	CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI	3

4	VELOCITA’ DI PROGETTO DELLE STRISCE LONGITUDINALI DISCONTINUE	4

5	Verbale prelievo materiale per segnaletica orizzontale.	5

6	Riepilogo informatico delle Attività	6

7	Scheda verifica standard qualitativi segnaletica orizzontale	7

8	Scheda verifica standard visibilità notturna (RL)	8

# ALLEGATO 1

- CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI

Le varie tratte autostradali vengono così individuate, in relazione alla Direzione di Tronco specificata:

| DT | Aut. | Settore | Tratto |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | A/14 | 8153-00 | poggio imperiale - bari n. |
|  | A/14 | 8153-00 | complanare di bari |
|  | A/14 | 8155-00 | bari n. - taranto |
|  | A/16 | 8164-00 | candela - A14 pescara bari |

| DT | Aut. | Settore | Tratto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | A/01 | 5015-00 | roma nord - GRA |
|  | A/01 | 5015-00 | chiusi - roma |
|  | A/01 | 5021-00 | s.cesareo - frosinone |
|  | A/01 | 5021-00 | roma sud - GRA |
|  | A/01 | 5031-00 | roma - s.cesareo |
|  | A/12 | 5124-00 | roma - civitavecchia |

- VTGM  - ORE NEVE

| Direzione di Tronco Tratta autostradale | Ore neve x km con azione lame (1) | km percorsi 2015 (2) | VTGM 2015 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | media ultime 3 stagioni |  |  |
| TRN 5 FIANO | - | 629.990.709 |  |
| Chiusi - Orte | - | 923.912.801 | 17.173 |
| Orte - Bivio Roma sud + Diramazione Roma nord | - | 1.134.582.560 | 14.391 |
| Roma sud - Ceprano + Diramazione Roma sud | - | 1.812.714.496 | 32.673 |
| ROMA-CIVITAVECCHIA | - | 629.990.709 | 13.196 |
| (1) somma dei prodotti tra la durate degli eventi nevosi in ore che hanno comportato con certezza l'impiego delle lame sgombraneve (codice rosso) e l'estesa in km dei tratti interessati. |  |  |  |
| (2) km percorsi nel 2015 |  |  |  |
| (3) VTGM - Veicoli teorici giornalieri medi calcolati: dai km percorsi 2015/estensione tratte/n. giorni 2015 |  |  |  |

| Direzione di Tronco Tratta autostradale | Ore neve x km con azione lame (1) | km percorsi 2015 (2) | VTGM 2015 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | media ultime 3 stagioni |  |  |
| TRN 8 BARI | 1.250 | 1.350.983.359 |  |
| BOLOGNA-TARANTO | 1.144 | 1.190.504.716 | 6.753 |
| NAPOLI-CANOSA | 106 | 160.478.643 | 4.918 |
| (1) somma dei prodotti tra la durate degli eventi nevosi in ore che hanno comportato con certezza l'impiego delle lame sgombraneve (codice rosso) e l'estesa in km dei tratti interessati. |  |  |  |
| (2) km percorsi nel 2015 |  |  |  |
| (3) VTGM - Veicoli teorici giornalieri medi calcolati: dai km percorsi 2015/estensione tratte/n. giorni 2015 |  |  |  |

- CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Nel periodo compreso tra il 30/11 e il 15/05 dell’anno successivo, qualora alcune tratte oggetto del contratto siano state interessate da attività di trattamento del piano viabile nell'ambito delle operazioni invernali, non verranno effettuati controlli sui valori di retroriflettenza ai fini dell'applicazione delle penali.

| DT |  | Autostrada |  | Settore |  | Tratto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT 5 | A/01 |  | 5015-00 |  | Chiusi - Roma |  |

| DT | Autostrada |  | Settore |  | Tratto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT 8 | A/16 | 8164-00 |  | Candela – A14 Pescara Bari |  |  |

- VELOCITA’ DI PROGETTO DELLE STRISCE LONGITUDINALI DISCONTINUE

Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono avere una larghezza minima di 15 cm e, in conseguenza della velocità di progetto del tronco o del tratto autostradale su cui ricadono, possono essere di tipo A o di tipo B, come specificato nella seguente tabella, ad eccezione di tratti particolari che saranno segnalati dalla D.L.:

| D.T. |  | AUT: |  | TRATTA |  | VELOCITA’ DI PROGETTO km/h |  |  | TIPOLOGIA ORIZZONTALE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | A/01 |  | CHIUSI - ROMA N. |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/01 |  | FIANO R. - S. CESAREO |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/01 |  | ROMA S. - FROSINONE |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/01 |  | Dir: ROMA N. – G.R.A. |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/01 |  | Dir: ROMA S. – G.R.A. |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/12 |  | ROMA - CIVITAVECCHIA |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
| N.B. - TIP. A 4,50 x 7,50 ml; - TIP. B 3,00 x 4,50 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D.T. |  | AUT: |  | TRATTA |  | VELOCITA’ DI PROGETTO km/h |  |  | TIPOLOGIA ORIZZONTALE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | A/14 |  | POGGIO I. - BARI |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/14 |  | BARI - TARANTO |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
|  | A/16 |  | CANDELA – A14 PESCARA BARI |  |  |  | >110 | A |  |  |  |
| N.B. - TIP. A 4,50 x 7,50 ml; - TIP. B 3,00 x 4,50 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Verbale prelievo materiale per segnaletica orizzontale.

- Riepilogo informatico delle Attività

- Scheda verifica standard qualitativi segnaletica orizzontale

- Scheda verifica standard visibilità notturna (RL)